绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年1月高等教育自学考试
建筑工程定额与预算试题

课程代码：00170
请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.下列选项中，________所消耗的时间属于基本工作时间。

A.工作地点布置
B.机械上油
C.调制砂浆
D.研究图纸

2.生产工人劳动保护用品的购置和修理费考虑在________中。

A.间接费中的工具用具使用费
B.生产家具购置费

C.劳动保险费
D.直接费中的人工费

3.依据浙江省建筑工程预算定额，检验试验费列于

A.施工机械使用费
B.企业管理费
C.措施费
D.材料费

4.有永久性顶盖无围护结构的挑廊，应按________计算建筑面积。

A.顶盖水平投影面积
B.结构底板水平面积的1/2

C.顶盖水平投影面积的1/2
D.结构底板水平面积

5.依据浙江省建筑工程预算定额，喷射井点以________根为一套，累计根数不足半套的按一套乘系数0.7调整，不足一套按一套计算；天数按施工组织设计要求的使用天数。

A.30
B.60
C.50
D.80

6.工程建设其他费除土地使用费用和与未来生产经营有关的费用外,还包括

A.生产准备费
B.土地征用及迁移补偿费

C.与项目建设有关的费用
D.设备及工器具购置费

7.建筑面积计算规范术语中，挑出建筑物外墙的水平交通空间是指

A.走廊
B.挑廊
C.檐廊
D.回廊

8.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于

A.分部分项工程
B.单项工程
C.分项工程
D.单位工程

9.分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为________项目。

A.装饰装修工程
B.建筑工程
C.市政工程
D.安装工程

10.依据浙江省建筑工程预算定额，钢筋混凝土L、T形柱，当截面中一边的长、宽比值大于4，另一边的长、宽比值小于4时，其模板分别套用________相应定额。

A.直形墙、直形墙
B.直形墙、异形柱

C.直形墙、矩形柱
D.异形柱、异形柱

11.已知某工程为矩形建筑物，首层外墙（墙厚240）中心线长40m，宽15m，则平整场地的清单项目工程量为________m2。

A.600
B.613.3
C.851.20
D.728.2

12.分部分项工程量清单表中项目编码的第三级为

A.分类码
B.具体清单项目码
C.节顺序码
D.清单项目码

13.依据浙江省建筑工程预算定额，预制方桩工程量少于________m3时，相应定额的打桩人工及机械乘系数1.25。

A.200
B.150
C.1000
D.100

14.建筑面积计算，建筑面积由________组成。

A.辅助面积和结构面积
B.使用面积和辅助面积

C.有效面积和结构面积
D.使用面积和结构面积

15.依据浙江省建筑工程预算定额，屋面女儿墙高度＞________m时套用墙定额，高度≤________m套用栏板相应定额。

A.2，2
B.2，1
C.1，2
D.1，8

16.依据浙江省建筑工程预算定额，打压预制钢筋混凝土方桩（空心方桩），单节长度超过________m时，按相应定额乘系数1.2。

A.8
B.10
C.15
D.20

17.依据浙江省建筑工程预算定额，现浇钢筋混凝土柱（不含构造柱）、梁（不含圈、过梁）、板、墙的支模高度按层高________m以内编制的。

A.6
B.2.2
C.5.2
D.3.6

18.依据清单计价规范，楼地面工程整体面层（编码020101），工程量按设计图示尺寸以面积计算。应扣除：________等所占面积。

A.凸出地面构筑物
B.间壁墙

C.单个面积≤0.3m2的柱
D.踢脚线

19.列入工程量清单中其他项目清单的有

A.计日工费
B.已完工程保护费

C.检验试验费
D.文明施工费

20.依据清单计价规范，金属卷帘门（编码020403）工程量按________计算。

A.设计图示尺寸以面积
B.设计图示数量以樘

C.设计洞口面积
D.设计图示质量以吨

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21.我国现行建安工程造价中，利润的计取基础通常有

A.直接费+间接费

B.直接工程费+间接费

C.人工费+材料费+施工机械使用费

D.人工费+材料、设备价值

E.人工费+施工机械使用费

22.依据浙江省建筑工程预算定额，________抹灰面积并入天棚抹灰。

A.梁两侧
B.板式楼梯底面
C.楼梯侧面
D.阳台底面
E.雨篷底面

23.下列计算建筑面积的有

A.地下室
B.烟囱
C.地下车站有顶盖的出入口
D.设备管道夹层
E.台阶

24.有关综合单价的叙述，说法正确的有

A.工程量清单计价既可采用综合单价计价，也可采用定额工料单价计价

B.综合单价应按设计文件或参照《计价规范》附录中的“工程内容”确定

C.分部分项工程量清单的综合单价，包括招标人自行采购材料的价款

D.同一个清单项目，如采用的计量单位不同，综合单价一定不同

E.由于设计变更引起的工程量增减，均应重新确定新的综合单价

25.依据浙江省建筑工程预算定额，钢筋混凝土工程，说法错误的是

A.弧形阳台按普通阳台定额执行，另行计算弧形模板增加费

B.空调板套用雨篷定额

C.拱形雨篷套用弧形雨篷定额

D.悬挑阳台、雨篷，按梁板有关规则计算套用相应定额

E.地下室内墙套用一般墙相应定额

非选择题部分
注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

26.劳动定额的基本表现形式分为________和________两种。

27.企业定额的特点体现在，定额单价的________性和________性。

28.编制工程量清单时，空花墙（010302003）按________部分的________计算工程量。

29.浙江省建筑工程预算定额，踢脚线高度超过________cm者，按________相应定额执行。

30.分部分项工程量清单项目名称的设置，应考虑三个因素：附录中的项目名称、附录中的________和________的实际情况。

四、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

31.写出基本建设程序的内容。

32.工程量清单计价的特点和优势。

33.建筑工程造价的组成。

五、计算题（本大题共2小题，共25分）

34.某单层建筑如图2.1所示，门窗的规格洞口尺寸，C-1：1500×1800mm,C-2:2100×1800mm，M-1：900×2000mm。圈梁尺寸为240×180mm，过梁尺寸为240×120mm，长度为洞口宽度两边加500mm。板厚100mm，砼压顶厚60mm，计算内外墙工程量。（17分）

[image: image1.png]3.600

ARG

AL R

N SN NN AN Y

NN AT,

40,000
0.150

15000

Fil) [ [

1500

2100

400

1800

1800 | 1500 |

900] 1500

C-1

C-2

0.000

Oh
|

|

5100

1190i.l’2
I
|

U

3300

15240

390 390 390
1500 | (102 I.ISOO‘} 102017901 2100

390

oL |

|

3300

—

390

b2d1020] [ 15001 Q02

A
=
=
o





图2.1

35.某施工机械耐用总台班数为8000台班，大修间隔台班为1000台班，一次大修理费为25000元，该机械预算价格为200万元，贷款利息系数为1.125，残值率为5%，计算该机械台班折旧费和大修理费。（8分）
00170# 建筑工程定额与预算试题 第6页（共6页）

