绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年1月高等教育自学考试

印刷工艺试题

课程代码：00716

　　请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

　　1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

　　2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.中国标准书号采用国际标准书号

A.JSBN
B.JSRN

C.ISBN
D.ISRN

2.平版胶印利用______不相混合的原理印刷。

A.油与胶水
B.油与水

C.颜料与胶水
D.颜料与水

3.网目调依______的方式不同，可分为调幅网目调和调频网目调。

A.减网
B.加网

C.网点大小
D.网点形状

4.RIP是______的简称。

A.电子雕刻处理器
B.喷墨打印处理器

C.激光照排处理器
D.光栅图像处理器

5.______处理称为制版。

A.输入
B.印前

C.输出
D.印后

6.孔版印刷对承印物的

A.适应性强
B.适应性弱

C.要求极高
D.没有要求

7.我国使用的PS版，以______PS版为主。

A.平版图型
B.空白图型

C.阳图型
D.阴图型

8.彩色套印的精度要求很高，套印允许公差一般规定为

A.1.5mm
B.1mm

C.0.15mm
D.0.10mm

9.______输墨装置与其他印刷机的输墨装置不同，没有匀墨上墨机构。

A.凹印机
B.凸印机

C.胶印机
D.丝印机

10.网目数______180目制成印版印出的图像，边缘有明显齿牙形。

A.约等于
B.高于

C.等于
D.低于

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

11.______为印刷发明奠定了物质基础。

A.笔
B.印章

C.墨
D.纸

E.砚

12.透射原稿的鉴别主要从以下哪几个方面进行?

A.纸张的厚度
B.密度是否适中

C.灰雾度
D.反差

E.颜色的纯度

13.阅读时，文字的______并不等同。

A.大小
B.颜色

C.能见度
D.阅读效果

E.间距

14.卷筒纸的宽度尺寸有

A.880mm
B.890mm

C.889mm
D.1562mm

E.1572mm

15.上光是在印刷品表面涂上一层无色透明的涂料，经______后，在印刷品表面形成一层薄而均匀的透明光亮层的工艺。

A.流平
B.上浆

C.裁切
D.干燥

E.压光

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。

16.古代印章最初的用途是盖印，多为阳文；纸张发明以后，流行的是凸起的反写阴文的印章，印在纸上得到的是黑地白字的反写文字。

17.铜版纸一般为70～250g/m2。

18.原稿按所用载体是否透明分类可分为线条原稿和连续调原稿。

19.感光树脂版是20世纪50年代后出现的凹版制版法。

20.阳图型PS版用阳图片晒版，见光的部分可在显影时去除而露出氧化铝亲水层。

21.激光照排机承担的功能是输出。

22.目前在曲面上印刷最普遍的是采用胶印。

23.图版印刷的图文部分低于空白部分。

24.按每台胶印机的印刷色数可分单色机、双色机、四色机、六色机、八色机等。

25.邮票在印刷工艺上网点都比较细，无论是胶印或凹印，都在每英寸150线。

非选择题部分
注意事项：

　　用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

四、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

26.色光相加，______与______等量叠合得品红光。

27.图像与文字较大，线条较细的版面适用丝网印版为______目到______目之间。

28.油墨是由色料、______、填充料与______组成的均匀混合物。

29.印刷机按版面形式可分为______、平版印刷机、______和孔版印刷机。

30.平面丝网印刷机按压印台的形式则分为______丝网印刷机、______丝网印刷机。

五、名词解释(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31.原稿

32.凸版

33.盲文印刷

34.骑马订

六、简答题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

35.宋代雕版印刷术的发展主要表现在哪几个方面？

36.按原稿信息性质分类可分为几类？

37.排版应留意哪些方面？
00716# 印刷工艺试题　第3页　(共4页)

