绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

模具材料与热处理试题

课程代码：01620

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.过冷度是金属结晶的驱动力，它的大小主要取决于

A.化学成分	B.加热速度

C.晶体结构	D.冷却速度

2.当固溶体浓度较高时，随温度下降溶解度下降会从固溶体中析出第二相,为使金属的强度、硬度有所提高，希望第二相呈

A.网状析出	B.针状析出

C.块状析出	D.弥散析出

3.含碳量为4.3%的铁碳合金具有

A.良好的锻造性	B.良好的综合力学性能

C.良好的铸造性	D.良好的焊接性

4.铅在常温下变形属于

A.冷变形	B.热变形

C.弹性变形	D.既有冷变形也有热变形

5.测试布氏硬度值时，第二个压痕紧挨着第一个压痕，则第二个压痕测得的硬度值大于第一个测得的硬度值，这种现象称为

A.固溶强化	B.细晶强化

C.冷变形强化	D.第二相强化

6.共析钢正常的淬火温度为

A.850°C	B.727°C

C.760°C	D.1280°C

7.下列诸因素中，哪个是造成45钢淬火硬度偏低的主要原因

A.加热温度低于Ac3	B.加热温度高于Ac3

C.保温时间过长	D.冷却速度大于VK

8.钢经调质处理后的室温组织是

A.回火马氏体	B.回火贝氏体

C.回火托氏体	D.回火索氏体

9.每个体心立方晶胞中实际包含________个原子。

A.2	B.4

C.6	D.8

10.下列材料适合作热锻模的是

A.9SiCr	B.CrWMn

C.Cr12MoV	D.5CrMnMo

二、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。

11.金属面心立方晶格的致密度比体心立方晶格的致密度高。

12.位错运动将导致塑性变形，而塑性变形则是可逆的。

13.合金结晶的温度范围越大，其铸造性能越好。

14.Fe3CⅠ、Fe3CⅡ、Fe3CⅢ的形态和晶格类型均不相同。

15.金属结晶时，冷却速度越大，则晶粒越细。

16.金属多晶体是由许多位向相同的单晶体所构成的。

17.普通黄铜是铜和铅组成的二元合金。

18.淬火后的T10钢比40Cr钢硬度大，说明T10钢的淬透性好。

19.1Cr18Ni9Ti钢是一种马氏体不锈钢。

20.位错的滑移是金属进行塑性变形的主要方式。

21.所有的金属材料都有明显的屈服现象。

22.间隙固溶体必是有限固溶体。

23.上贝氏体的韧性比下贝氏体好。

24.在铁碳合金中，只有过共析钢的平衡组织中才有二次渗碳体存在。

25.灰铸铁的减振性能比钢的好。

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共8小题，每空1分，共15分)

26.珠光体是由________和________构成的机械混合物。

27.除Co以外，其余合金元素都使碳钢的C曲线向________移动。

28.提高铸铁中________元素和________元素的含量,有利于其石墨化。

29.固态合金的基本相可分为________和________。

30.对某亚共析钢进行显微组织观察时，若估计其中铁素体含量约占10%，其含碳量约为________，该钢属于________碳钢。

31.晶体中常见的面缺陷有________和________。

32.处于临界点以下的不稳定的将要发生分解的奥氏体称为________。

33.选材的一般原则是在满足________的前提下，再考虑________和________。

四、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

34.晶体

35.马氏体

36.过冷度

37.固溶强化

五、选用合适材料并确定其使用状态（本大题共10空，每空1分，共10分）

38.从备选材料中选出合适的材料牌号填入表中，并说明其最终热处理工艺。每个牌号只能选用一次。

备选材料：QT600、HT200、40Cr、W18Cr4V、GCr15

| 序号 | 零件名称 | 钢号 | 最终热处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣刀 |  |  |
| 2 | 机床床身 |  |  |
| 3 | 连杆螺栓 |  |  |
| 4 | 滚动轴承 |  |  |
| 5 | 柴油机曲轴 |  |  |

六、问答计算题（本大题共4小题，共28分）

39.何谓钢的热处理？钢的热处理操作有哪两种基本类型，各种类型又包含哪些工艺？(6分)

40.在950°C时拉制钨丝，是属于热变形还是冷变形，简单说明理由。（钨的熔点3380°C）

（4分）

41.计算平衡状态下45钢、T8钢、T12钢室温下组织组成物的相对量（Fe3CⅢ忽略不计），并比较三种钢的力学性能（包括强度、硬度、塑性、韧性），分析其原因。（8分）

42.（10分）用45钢制造变速箱齿轮，其加工工序为：下料→锻造→热处理1→粗机加工（车）→热处理2→精机加工（车插）→热处理3→磨加工，问：

（1）说明各热处理工序的名称，并分析其目的。（8分）

（2）指出齿轮表面组织和心部组织。（2分）