绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试
压铸模及其它模具试题

课程代码：01632

    请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

    1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
    2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。
一、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。

1.计算毛坯图即为冷锻件图。
2.锻模设计时其承击面必须小于允许的最小承击面。
3.压铸件脱模斜度的作用是便于压铸件顺利出模。
4.胎模是在自由锻锤上使用的。
5.开式拔长模膛会降低拔长的效率。
6.锻模中心即模膛中心。
7.为简化压铸模具结构，应优先选用平直的分型面。
8.冷锻件图用于制造模膛。
9.一般地，生产形状复杂的压铸件时，应采用高的压射比压。
10.热模锻压力机的精度高于模锻锤的精度。
11.压铸模预热将造成模具强度降低，故压铸模工作时应在常温下进行。
12.开放式橡胶模不必设置启模槽。
13.冷压室压铸机适用于生产熔点较高的合金压铸件。
14.模锻锤噪声小。
15.混炼胶经过硫化处理后才会有较好的弹性及其他性能。
非选择题部分
注意事项：

    用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。
二、填空题(本大题共7小题，每空1分，共15分)

16.压力铸造可分为________和________两大类。
17.压力铸造中要控制速度，其中压射冲头移动的线速度称为________，熔融合金通过内浇口进入型腔的线速度称为________。
18.锻锤作用力属于________性质，曲柄压力机作用力属于________性质。
19.压铸机选用时主要进行________、________、________等校核。
20.锻造温度应该控制在________和________之间的温度范围。
21.模锻锤和自由锻锤可以这样界定：锻造中使用模具的锻锤为________，不使用模具的锻锤则为________。
22.使侧型芯从压铸件中脱离的机构是________机构，将熔融的压铸合金从压室导入模具型腔的是________系统。
三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

23.齿轮毛坯为什么要在锻造过程中安排镦粗工序？
24.简述锻件图构成。
25.简述粉末冶金工艺过程。
26.分流锥作用是什么？
27.简述压铸工艺特点。
四、问答题(本大题共7小题，共50分)

28.分析如图1所示压铸模结构图，回答下列问题：(1)指出成型零件；(2)指出分型面位置；
(3)指出推杆，并说明其作用；(4)简述模具工作过程。（12分）
[image: image5.png]BAV

| T

N NS
"3 / -E‘P
\ N
- - 1.5~ 1,75}4 f

R(4~5) (12~1.5)k

y

S\

- é&?{%ts;r | /%




29.如图2所示分流锥的主要结构形式，指出广泛应用的是哪一种？对直浇道拉力最大的是哪一种？拆装方便的是哪一种？（4分）
[image: image2.png]d)

g)

£

e)




图2  分流锥的主要结构形式
30.如图3所示，为了保证铸件质量(同轴度、与分型面垂直高度)，应分别选择哪一分型方法？（4分）
[image: image3.png]) 159% 53 B 1 1 fR Gk s R T R
1—i 2 EG A

El 3




[image: image1.png]2
1
35"-..," |
5] /e _
EAi o '...""--.,.____ ':,..r‘lﬂ
33— N :
A ?a =
- - 4 - 12
3::' ut@ S 2% = 13
e NN - - _
auﬂ-‘.“//_ﬂ,,kf? 18
57 o . 15
i ZIN/NN
Efé*r' el b 1
-7 = -
WZH — AN 7\ Y
251 ' | ;:
T, L,

23 2 21 20 1 18 L7

B 1 EHEHENSRE



31.分析如图4所示锻模，回答下列问题：(1)指出飞边作用；(2)说明该模与模锻锤的连接方式，并回答为什么不用压板、螺栓等来连接？(3)指出制坯模膛名称。(4)指出引出线位置的名称、作用。（12分）
[image: image4.png]


  
                    图4                                       图5

32.模具在什么情况下选用图5的形式V？为什么？（6分）
33.锻造为什么要进行加热？如何选择锻造温度？（6分）
34.预锻模膛与制坯模膛有何不同？（6分）
01632# 压铸模及其它模具试题 第 1 页（共 5 页）

