浙江省2010年1月高等教育自学考试

互换性与测量技术基础试题

课程代码：10279
一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.有数列0.50,0.63,1.00,1.25,1.60,2.00,……，它属于优先数系的数系为(       )

A.R5
B.R10

C.R20
D.R40

2.配合为Φ25F8/h7的轴与孔，其配合类型为(       )

A.过盈配合
B.过盈或过渡配合

C.过渡配合
D.间隙配合

3.图纸上没有注明公差的线性尺寸，其公差为(       )

A.没有公差要求
B.有公差要求，还分等级

C.有公差要求，且是一个定值
D.由零件制造者自己确定

4.在图样上标注形位公差，当公差值前面加注Φ时，则被测要素的公差带形状应为(       )

A.两同心圆
B.两同轴圆柱

C.圆形、圆柱形或球形
D.圆形或圆柱形

5.某中心平面对基准中心平面的对称度公差为0.1mm，则允许该中心平面对基准中心平面的偏离量为(       )

A.0.05mm
B.0.1mm

C.0.2mm
D.0.3mm

6.直线度公差适用于(       )

A.轮廓要素
B.中心要素

C.中心要素或轮廓要素
D.理想要素

7.包容要求适用于(       )

A.需要保证可装配性的场合

B.需要保证较严格配合要求的场合

C.需要保证零件强度和最小壁厚的场合

D.尺寸公差和形位公差要求的精度相差很大的场合

8.用于检验工作的量规叫(       )

A.验收量规
B.位置量规

C.校对量规
D.综合量规

9.在零件图样上标注轴Φ60±0.015mm，验收时安全裕度为2μm，则该轴的上验收极限为(       )

A.60mm
B.60.005mm

C.60.012mm
D.60.013mm

10.三针测量法是用来测量螺纹的(       )

A.螺距
B.牙型半角

C.中径
D.大径

11.平键联接中主要的形位公差要求是(       )

A.键槽相对轮毂轴线的对称度
B.键两侧面的平行度

C.键侧面的平面度
D.键相邻两面的垂直度

12.用圆锥塞规检验内锥，若接触斑点在塞规小端，则工件的锥角偏差是(       )

A.正
B.负

C.零
D.不能确定

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.我国标准行政体制分为________、部颁标准和________。

2.配合公差是指________，它表示________的高低。

3.国家标准规定了两种等效的配合基准制：________和________。

[image: image1.png]|—‘®0.1@\




4.某轴尺寸为Φ20±0.2mm，形位公差为              ，遵守边界为________，当实际尺寸为Φ19.8mm时，允许的形位误差为________mm。

5.形状与位置公差项目中，其中形状公差一定与基准________（填有或无）关，而位置公差和轮廓方面的公差与基准________（填有或无）关。

6.测量器具的分度值是指________所代表的量值。千分尺的分度值为________mm。

7.国家标准从表面微观几何形状的________、________和形状等三个方面的特征规定表面粗糙度的相应评定参数。

8.滚动轴承的精度是按照其________和________分级的。

9.影响互换性的圆锥几何参数误差有________、________和圆锥形状误差。

10.国家标准规定齿轮副的检验参数通常为________的检验和________的检验两大类。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

1.试比较极限偏差与尺寸公差。

2.用示意图画出孔的工作量规的公差带图。

3.评定表面粗糙度高度特性参数有哪些？简答其含义。

4.说明下列标记的含义

外螺纹  M10×1－5g6g

5.说明下列标记的含义

齿轮  8—7—7GM  GB/T10095.2-2001

四、改错题（本大题10分）

将图中错误的形位公差标注方法改正过来（不允许改变形位公差项目）。

[image: image2.png]¢d,





题四图

五、判别题（本大题10分）

如图所示，若被测要素实际尺寸为Φ119.98mm，轴线的直线度误差为Φ0.02mm，试判断此零件的合格性，并说明理由。

[image: image3.png]- ——— - N @12090‘03 @





题五图


六、计算题（本大题共16分）

查表确定下列各配合的孔和轴的极限偏差、配合间隙或过盈、配合公差，绘出其尺寸公差带图。

（1）Φ14H7/r6             (2)Φ30JS6/h5

	基本尺寸

/mm
	标准公差/μm
	基本偏差/μm

	
	IT5
	IT6
	IT7
	r

	10～18
	8
	11
	18
	23

	18～30
	9
	13
	21
	28

	30～50
	11
	16
	25
	34


10279# 互换性与测量技术基础试题 第 4 页（共 4 页）

