浙江省2010年10月高等教育自学考试

互换性与测量技术基础试题

课程代码：10279

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在一定测量条件下多次重复测量同一几何量，误差大小和符号不变或按一定规律变化的误差是(      )

A．系统误差
B.随机误差

C.基准误差
D.粗大误差

2．已知某配合的Xmax＝0.030mm，Tf=0.040mm，则此配合是(      )

A.间隙配合
B.过盈配合

C.过渡配合
D.过渡配合或过盈配合

3．选择配合时，对孔和轴的固定联结应选用(      )

A．间隙配合
B.过盈配合

C.过渡配合
D.以上三种配合均有可能选用

4．公差原则是处理_______的关系的规定。(      )

A．公差值大小
B.形状公差与位置公差

C.公差与配合标准
D.尺寸公差与形位公差

5．光滑极限量规的止规用于控制被检验孔或轴任何部位的实际尺寸不得超出(      )

A．体外作用尺寸
B.最大实体尺寸

C.最小实体尺寸
D.体内作用尺寸

6．在图样上标注形位公差要求，当形位公差值前面不注φ时，则被测要素的公差带形状肯定不应为(      )

A．两同心圆
B.两平行线

C.矩形
D.圆形或圆柱形

7．测量齿轮径向综合误差ΔF"i所使用的仪器是(      )

A．单面啮合综合测量仪
B.渐开线检查仪

C.齿圈径向跳动测量仪
D.双面啮合综合测量仪

8．定位公差带具有综合控制被测要素_______的职能。(      )

A．形状和方向
B.位置

C.位置、方向和形状
D.位置和形状

9．齿轮副的侧隙用于(      )

A．补偿制造误差和装配误差
B.补偿热变形和储存润滑油

C.补偿热变形
D.储存润滑油

10．轴承外圈与箱体孔的配合应该采用(      )

A．基孔制
B.基轴制

C.基孔制或基轴制
D.基准制

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1．标准化是保证互换性生产的基础。(      )

2．偏差可为正值、负值或零。公差通常是正值，个别情况下，可以是负值或零。(      )

3．某零件上两个孔，尺寸分别为φ
[image: image7.png]o0 —17[90.02 | E |

— Ol ¢0.01]

0.04 | WV////

.& — -

S

& 070

) 14| ¢0.01 |




与φ
[image: image2.wmf]mm

100

0.02

0

+

，其上、下偏差均相等，故其精度等级相同。(      )

4．最大实体尺寸是孔和轴的最大极限尺寸的总称。(      )

5．可逆要求应用于最大实体要求时，当其形位误差小于给定的形位公差值时，允许实际尺寸超出最大实体尺寸。(      )

6．螺纹结合中的螺距误差和牙侧角误差，均可转换为中径补偿值。(      )

7．轴上有一键槽，对称度公差为0.02mm，该键槽实际中心平面对基准轴线的最大偏离量为0.015mm，它是符合要求的。(      )

8．齿轮公差中的±fpt主要是用来控制齿轮传递运动准确性的。(      )

9．圆锥配合的松紧取决于内圆锥的直径公差。(      )

10．三针测量法主要应用于测量精密外螺纹的单一中径。(      )

三、填空题(本大题共10小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．按GB／T1800．2-1998的规定，线性尺寸的公差等级分为_______个等级，其中_______级最高。

2．基孔制配合中，基准孔的_______为基本偏差，其数值等于_______。

3．包容要求遵守_______边界，最大实体要求遵守_______边界。

4．某轴的直径为φ
[image: image3.wmf]mm

40

0

0.02

-

，其轴线的直线度公差在图样上的给定值为φ0.01 eq \o\ac(○,M)mm，则该轴的最大实体尺寸为_______mm，最大实体实效尺寸为_______mm。

5．检验孔所使用的量规为_______，检验轴所使用的量规为_______。

6．表面粗糙度轮廓幅度参数测量方法中的针描法用于测量幅度参数_______值（写出符号）。

7．选择基准制时，一般优先选择_______。

8．外螺纹作用中径计算公式为_______。

9．齿形误差Δff是属于影响齿轮_______的误差项目。

10．圆锥配合的对中性和密封性好，配合的_______可以调整。

四、解释下列标注的含义(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
1．φ80G7/h6

2．M50×2-6h7h

3．6×23f7×26a11×6d10

4.6GK GB/T10095.2-2001

[image: image1.wmf]mm

20

0.02

0

+

5.

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
1．选择孔、轴配合的基准制时，应优先选择哪一种基准制？为什么？

2．什么是互换性？互换性分几类？

3．圆锥公差有哪两种给定方式？分别适用于什么场合？

4．规定齿轮副侧隙的目的是什么？怎么获得齿轮副侧隙？

六、计算题(本大题共2小题，第1小题8分，第2小题7分，共15分)
1．有一基孔制孔、轴配合，基本尺寸为φ80mm，要求其间隙在＋0.060mm～＋0.135mm范围内。若取孔公差约为轴公差的1.5倍，试确定孔和轴的极限偏差、配合公差，并画出孔、轴公差带图。

2．题六.2图所示零件加工后，设被测圆柱的横截面形状正确，实际尺寸处处皆为φ19.97mm，轴线对基准平面的垂直度误差值为φ0.04mm。试述垂直度公差采用的公差原则、该零件的合格条件，并判断合格与否。

[image: image4.png]s





题六.2图

七、标注题(本大题共10分)
将下列各项技术要求标注在题七.1图上：

①内孔尺寸φ30H7，遵守包容要求；（1分）

②圆锥面的圆度公差为0.01mm，母线的直线度公差为0.01mm；（2分）

③圆锥面对内孔的轴线的斜向圆跳动公差为0.02mm；（2分）

④内孔的轴线对右端面垂直度公差为0.01mm；（2分）

⑤左端面对右端面的平行度公差为0.02mm；（1分）

⑥圆锥面的表面粗糙度Rz的最大值为6.3μm，其余表面Ra的上限值为3.2μm。（2分）

[image: image5.png]$20%.0s

1| 002





题七.1图

八、综合分析题(本大题10分)
试改正题八.1图中的标注错误（不允许变更形位公差项目）

[image: image6.png]%





题八.1图
10279# 互换性与测量技术基础试题 第 1 页 共 5 页

_1348212225.unknown

_1348212424.unknown

_1348212162.unknown

