绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年10月高等教育自学考试

互换性与测量技术基础试题

课程代码：10279

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.保证互换性生产的基础是

A.现代化
B.检测技术
C.标准化
D.大量生产

2.在相配合的孔、轴中，某一实际孔与某一实际轴装配后均得到间隙，则此配合为

A.过盈配合
B.间隙配合

C.过渡配合
D.可能是间隙配合，也可能是过渡配合

3.下列配合中哪个配合最紧

A.H7/g6       B.JS7/h6
C.H7/s6


D.H7/h6

4.下列论述中正确的有

A.对于轴的基本偏差，从a～h为上偏差，且为负值

B.对于轴的基本偏差，从j～z均为下偏差，且为正值

C.基本偏差的数值与公差等级无关

D.与基准轴配合的孔，A～H为间隙配合，P～ZC为过盈配合

5.定位公差带可以综合控制被测要素的

A.形状误差与定位误差
B.形状误差、定向误差和定位误差

C.定向误差与定位误差
D.形状误差、定向误差和距离尺寸偏差

6.某轴线对基准轴线的最大距离为0.035mm，最小距离为0.010mm，则该轴线对基准轴线的同轴度误差为

A.Φ0.010mm
B.Φ0.025mm
C.Φ0.035mm
D.Φ0.070mm

7.采用包容要求时，应在其尺寸极限偏差或公差代号后加注符号

A. eq \o\ac(○,E)
B. eq \o\ac(○,C)
C. eq \o\ac(○,M)
D. eq \o\ac(○,R)
8.下列因素中可能引起系统误差的有

A.测量人员的视差
B.测量仪器的突然振动

C.测量过程中环境温度的随时波动
D.千分尺测微螺杆的螺距误差

9.光滑极限量规止规用于控制工件的

A.最大实体尺寸
B.最大实体实效尺寸

C.实际尺寸
D.体外作用尺寸

10.普通螺纹的中径公差可以限制

A.中径误差
B.螺距和牙型半角误差

C.螺距和中径误差
D.中径、螺距和牙型半角误差

11.滚动轴承内圈在与轴配合时，采用基孔制，其单一平面平均直径公差带布置在零线的

A.上方
B.下方
C.两侧
D.不定

12.圆锥配合可分

A.间隙配合、过渡配合和过盈配合
B.过渡配合和过盈配合

C.间隙配合和过盈配合
D.间隙配合和过渡配合

非选择题部分
注意事项：
用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

13.互换性按互换程度分为__________和__________。

14.决定尺寸上下偏差的二个因素是__________与__________。

15.已知Φ100m7的上偏差为+0.048，下偏差为+0.013，Φ100的6级标准公差值为0.022mm，那么Φ100m6的上偏差为__________，下偏差为__________。

16.“包容要求”所涉及的边界是__________边界，用来限制__________不得超越该边界。

17.形状误差应按__________来评定，这时__________的宽度或直径表示形状误差值。

18.根据泰勒原则，通规形状应该是__________量规，而止规形状应是__________的量规。
[image: image2.png]


19.     表示__________获得的加工表面，__________的上限值为6.3μm。

20.平键与键槽的__________是配合尺寸；按GB114-1987的规定，矩形花键联接的定心方式采用__________定心。

21.圆锥的检测常用__________检验法和__________测量法。

22.齿圈径向跳动属于影响__________的误差项目，齿形误差属于__________的误差项目。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

23.什么是基孔制？

24.试从46块一套（尺寸如下）的量块中，组合尺寸51.59mm，使量块数量尽量少。

	尺寸系列(mm)
	1
	1.001～1.009
	1.01～1.09
	1.1～1.9
	2～9
	10～100

	间隔(mm)
	－
	0.001
	0.01
	0.1
	1
	10

	块数
	1
	9
	9
	9
	8
	10


25.简答表面粗糙度对零件使用性能的主要影响。

26.解释下列标注的含义：

外螺纹   M24—6g—L

27.影响齿轮副侧隙的评定参数主要有哪两项？如何测量？

四、公差标注题(本大题共10分)

28.将下列形位公差要求标注在零件图上。

（1）A面的平面度公差为0.01mm；

（2）Φ50孔的形状公差遵守包容要求，且圆柱度误差不超过0.011mm；

（3）Φ65孔的形状公差遵守包容要求，且圆柱度误差不超过0.013mm；

（4）Φ50和Φ65两孔轴线分别对它们的公共孔轴线的同轴度公差为Φ0.02mm；

（5）Φ50和Φ65两孔轴线分别对A面的平行度公差为0.015mm。

[image: image1.png]+0.025

@50 o

N

7

+0.030
0

| 965

-

N | PA





题28图

五、解释题(本大题共10分)

29.根据下图的标注填表格。

[image: image3.png]—-0.025
50 —0.050

$0.015M|




[image: image4.png]-0.025

@50 _0.050

/




[image: image5.png]-0.025

@50 _0.050

—— | $0.015 |





(a)                      (b)                         (c)

题29图

                                                              题29表

	图号
	采用的公差

原则（要求）
	遵守的理想

边界
	边界尺寸

/mm
	最大实体状态时

的直线度公差/mm
	最小实体状态时

的直线度公差/mm

	A
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	


六、计算题（本大题共16分）

30.查表确定下列各配合的孔和轴的极限偏差、配合间隙或过盈、配合公差，绘出其尺寸公差带图。

（1）Φ30H8/g7              (2)Φ35M8/h7

	基本尺寸/mm
	标准公差/μm
	基本偏差/μm

	
	IT7
	IT8
	g
	M

	18～30
	21
	33
	－7
	－8+Δ

	30～50
	25
	39
	－9
	－9+Δ


注：表中Δ=ITn－ITn－1
10279# 互换性与测量技术基础试题 第5页（共5页）


