实验一、应变测量方法及应变仪的使用

一、实验目的：

1、熟悉静态电阻应变仪的操作规程；

2、掌握静态电阻应变仪测量的基本原理；

3、学会静态电阻应变仪一种桥路接法；

4、了解温度补偿计的作用；

5、验证各桥路测量值与理论值的关系；

二、实验设备及仪器：

1、静态电阻应变仪

2、等强度梁试件及温度补偿计

3、加载装置

三、实验原理及方法：

1、惠斯登电桥是利用电桥电路测量各桥臂上电阻微量变化的测量装置（一般静态电阻应变仪所采用的电路），电阻应变计受力后变形引起的电阻变化可用利惠斯登电路测出，电阻应变仪直接将电阻的变化以应变的形式表示出来。在4个电阻应变计相同的情况下，电阻应变仪仪表读数ε与各桥臂应变计的应变值εI有如下关系：

ε仪=（ε1-ε2+ε3-ε4）

ε1、ε2、ε3、ε4分别为四桥臂应变计的应变值。所以ε仪根据不同的接桥方式存在着比例关系；

（1）半桥温补方式： 如果应变片R1（贴于试件受拉区，产生拉应变ε1），接于应变仪A、B接线柱上，温度补偿片R2接于B、C接线柱，组成外半桥。应变仪内部的二个固定桥臂电阻（R2、R4），组成另一内半桥，则形成半桥温补。如下图所示。

则有：ε仪=ε1

（2）半桥互补方式： 如果试件（等强度梁梁）上同一截面同一位置的拉压分别贴上R1、R2（贴于受压区，产生压应变ε2），且使R1，接于应变仪A、B接线柱；R2接于应变仪BC接线柱构成外半桥。另外内半桥有为应变仪内的两个电阻组成。如上图所示；

则有：ε仪=2ε1

四、实验结果的整理分析：

1、实验数据的记录与整理

2、结果分析

实验二、混凝土构件承载力和变形观测试验

一、实验目的：

1、掌握混凝土构件承载力试验的理论计算

2、学会混凝土构件承载力试验的方法步骤；

3、学会混凝土构件试验的加载方法；

4、初步了解混凝土构件试验的荷载分级；

5、学会混凝土构件破坏形态；

6、掌握混凝土构件试验的变形观测技能；

二、实验设备及仪器：

1、高精度静载伺服液压控制台

2、承力架

3、千斤顶

4、荷载传感器

5、百分表和磁性表座等

三、实验步骤及方法：

1、试验准备工作：

（1）梁的就位：一边固定铰支座，另一边滚动铰支座；

（2）测定梁的实际尺寸；

（3）试验荷载的确定：（事先计算可得）

①根据梁截面尺寸和具体配筋情况计算出试验外加荷载值。

②荷载分级，每级一般按20%加载值进行；当测得到破坏荷载90%时，应按5%分级加载，超过100%时按10%施加荷载，直到构件破坏。

③需要用等效荷载时，要按荷载等效原则来反算荷载值并进行荷载分级。

2、具体试验步骤：

（1）梁的材料性能试验：用混凝土立方体试块测定混凝土实际强度，用万能试验机测钢筋材料性能。

（2）试件就位；（为避免支承面翘曲，在钢垫板与支墩，垫板与构件之间应找平）同时支座按简支要求布置。

（3）预载：加1~2级，观察仪器及其他情况是否正常，试记下原始读数，然后卸载；

（4）正式加载试验，每级按要求加载，同时记录各仪表的读数。

（5）加载至混凝土破坏荷载值90%后，改用5%的加载量进行加载；

（6）当构件出现下列情况之一时，可视为此时构件最大破坏荷载值并做好记录。

（a）最大的裂缝宽度超过1.5mm;

（b）最后一级加载后，构件跨中总挠度达L/50时；

（c）最后一级加载后的增量超过前五级增量之和；

（d）钢筋（丝）滑移或拉短；

（e）混凝土局部压碎；

四、实验结果的整理分析：

1、强度评定；

2、破坏形态的描述；

3、跨中挠度的计算；

实验三、混凝土结构钢筋位置及保护层厚度测定

一、实验目的：

1、掌握混凝土结构钢筋位置的工作原理；

2、掌握混凝土结构保护层厚度测定的工作原理；

3、学会相应设备的使用方法；

4、初步准确判断钢筋的位置以及分布情况；

5、学会过程中问题的分析；

二、实验设备及仪器：

1、钢筋位置探测仪

2、保护层厚度测定仪

三、实验步骤及方法：

1、试验准备工作：

（1）混凝土构件的准备；

（2）各类仪器设备的连接；

（3）仪器设备的调试；

2、试验实施步骤：

（1）混凝土构件尺寸测量。

（2）相应测区的划定。

（3）测试

（4）数据记录

（5）确定钢筋的位置

（6）确定混凝土保护层厚度值。

四、实验结果的整理分析：

1、记录原始数据；

2、画出混凝土构件中钢筋布置图；

3、综合评定该混凝土构件的保护层厚度分布情况。

实验一、应变测量方法及应变仪的使用

实验日期：                        同组人员：

一、实验目的：

二、实验设备：

三、画出实验桥路图及贴片示意图

四、实验步骤：

五、记录结果：（下表）

| 接 法 荷 载 次 数 | 半桥温补 |  |  |  | 半桥互补 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5N | 10N | 15N | 20 N | 5N | 10N | 15N | 20 N |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、思考题：

1、讨论两种接桥方式各自的优缺点？

2、结合理论与实验情况，得出是否相符合的结论？

3、简述一个桥路中，在各级荷载下之间的关系？

实验二、混凝土构件承载力和变形观测试验

实验日期：                        同组人员：

一、实验目的：

二、实验设备、仪器：

三、实验方法及步骤：（要求写出试验荷载的计算过程）

四、实验结果评定及分析：

- 外形尺寸：（试件加载简图）

- 荷载的分级情况：详见附表一

3、各测点挠度记录表：详见附表二

4、结果描述：

5、跨中挠度的计算

五、思考题：

1、实验过程中应注意哪些事项？

2、简述试验分级大小和恒载时间对结果的影响？

- 为什么要有级间恒载时间的规定？

实验三、混凝土结构钢筋位置及保护层厚度测定

实验日期：                        同组人员：

一、实验目的：

二、实验设备、仪器：

三、实验方法及步骤：

四、实验数据记录

| 测点号 | 钢筋距混凝土边缘距离（mm） | 保护层厚度值(mm) | 备 注 （钢筋类别） |
| --- | --- | --- | --- |

五、结果评定及分析：

1、画出钢筋布置图（示意图）

2、综合评定该混凝土构件的保护层厚度分布情况

六、思考题：

1、测试过程中应注意哪些事项？

2、简述影响实验结果的因数有哪些？

3、简述测定混凝土结构钢筋位置及保护层厚度的现实意义？