建筑工程专业（独立本科段）实践性环节学习大纲
一、目的
    建筑工程专业（独立本科段）实践性环节的目的是通过钢结构的设计使同学掌握钢结构设计的基本过程，并可以独立完成简单的钢结构设计。通过钢结构的设计还可以使得同学进一步掌握钢结构的连接和构件的设计与计算，有助于对以前学到的钢结构知识的融会贯通。
二、钢结构设计的基本过程
1、根据建筑要求和方案设计的内容，进行结构的选型与布置。
2、确定选用的钢材牌号。
3、建立结构的计算简图，确定其所受的各类荷载。
4、按不同的荷载分别进行结构的内力计算，然后进行内力的组合，确定各购进的在最不利组合下的最大内力。
5、各构件的截面设计。
6、构件与构件的连接设计。
7、绘制施工详图。
三、钢屋盖设计的基本内容
1、结构方案和结构布置：选定屋盖的组成，确定屋架间距、形式和腹杆体系，布置支撑系统。
2、檩条设计（对有檩体系的屋盖）。
3、屋架的内力分析：荷载计算、内力计算和内力组合。
4、屋架的杆件截面设计：钢材牌号、构件截面形式和尺寸的选用，强度和稳定的计算。
5、屋架的节点设计：节点大样图和节点中的连接计算，构件的拼接。
6、施工详图的绘制
四、学习要点
下面根据设计过程列出学习要点：以下给出的页码均参考钟善桐编写的《钢结构》（2005版）（全国高等教育自学考试指定教材），武汉大学出版社，2005年出版
1、结构方案和结构布置的学习要点
了解屋盖的组成，支撑系统的组成和作用。(P.252-P.255)
掌握屋盖支撑系统的布置，包括布置的原则和布置的位置(P.255-P.258)
了解屋架外形的选择，腹杆的布置的要求。学会确定屋架的尺寸。(P.267-P.270)
2、檩条设计（对有檩体系的屋盖）
掌握檩条和拉条的布置和构造(P.260-P.262)
掌握檩条的设计过程。檩条为双向受弯构件，注意它的受力简图和弯矩图。(P.262-P.266)
计算中还要注意对强度稳定验算时用荷载的设计值，对挠度验算时用荷载的标准值
3、屋架的内力分析。(P.270-P.273) (P.295-P.297)
了解屋盖所受的荷载和荷载的传递路径。
掌握荷载统计的过程和不同的荷载组合：一般考虑三种荷载组合。
掌握屋架内力计算过程：图解法、静力法、有限元法。
掌握节点荷载和节间荷载（如果有）的计算方法。
掌握内力组合的过程。
4、屋架的杆件截面设计
了解钢材的选择依据，学会选择钢材。
了解屋架构件截面形式的选用。节点板厚度的确定。(P.277-P.279) 
掌握构件计算长度的确定方法。(P.273-P.276)
掌握构件的截面尺寸的确定，强度和稳定的计算。
5、屋架的节点设计(P.281-P.290) (P.301-P.306)
节点设计前的准备工作：腹杆的端部焊缝计算、构件的重心线的确定。
掌握节点大样图的绘制方法：绘制过程和尺寸标注。
掌握节点中的连接计算：主要是弦杆与节点板的焊缝的传力和计算。
掌握拼接节点的设计和计算：拼接角钢的制作和计算，拼接后弦杆与节点板的焊缝的传力和计算。
掌握支座节点的设计和计算。
6、施工详图的绘制
施工图的内容包括：(P.290-P.291)
（1）屋架杆件的轴线长度及起拱、杆件的内力设计值。
（2）屋架的正面图、上弦杆的俯视图、下弦杆的俯视图、左右端视图及必要的剖面图和特殊的零件图。注意轴线绘制比例一般为1/20～1/30、节点和杆件绘制比例一般为1/10～1/15。
（3）材料表。
（4）必要的文字说明。