建筑结构试验

（混凝土与砌体结构）

实验指导书及报告册

班级：

学号：

姓名：

成绩：

浙江工业大学土木工程学院

实 验 注 意 事 项

为能顺利完成试验任务，达到实验的预期目的，应做好以下几点：

一、试验前的准备工作：

1、认真预习试验指导书中的有关内容，明确试验目的、方法、要求和注意事项等。

2、预先复习与本次试验有关的基本原理。

3、了解实验中所选用的试验设备仪器。

4、试验小组的分工。

二、遵守试验室的规章制度：

1、进入实验室要保持安静。

2、爱护仪器设备，严格遵守实验操作规程。

3、非本实验所用的仪器设备请勿任意动用，非本组实验所用仪器设备不得挪用。

4、实验室内的挂框，模型、实物未经指导教师或实验人员的许可，不得任意动用。

5、实验完毕后，应整理好仪器设备并作好现场的清洁卫生方可离开。

三、认真做好试验：

1、实验准备工作完成后（指试件、仪器设备的安装及校正等内容）由指导教师检查认可后，方能进行正式试验。

2、实验应坚持认真的科学态度，严格细致地按照选定的试验方法和步骤进行，并及时记录所需测量的数据，不得任意修改，更不允许抄袭他人的数据。

3、实验过程思想应集中，密切观察试验现象，随时进行分析，若发现异常现象，应立即停止并且报告指导教师及时进行处理，以免发生意外事故。

四、试验报告内容与要求：

1、实验名称、日期、试验者及同组人员；

2、实验目的要求及方法步骤

3、实验数据及其处理；

4、实验结果的表达与分析讨论等；

实验报告要求独立完成，同时力求整洁简明，附有分析结论和自己的观点或看法。

实验一 电阻应变计粘贴技术

一、实验目的：

1、初步掌握常用电阻应变片的选用和粘贴技术。

2、电阻应变片选择和相关的仪表使用与测试方法。

二、实验仪器及耗材：

1、等强度梁；

2、万用数字式电表（用来检查电阻和电路情况是否通畅）；

3、电烙铁、镊子、焊锡等焊接工具；

4、连接导线、接线端子及常温电阻应变计；

5、粘结剂（可选用502胶水或914胶）；

6、砂纸、棉球；

7、丙酮清洗液。

三、实验方法及步骤：

1、检查、分选电阻应变计：

将合格的电阻应变片用电桥测其电阻值，选择电阻值相差在±0.20Ω范围内，选取应变计若干。

2、构件（等强度梁）的测点表面处理：

先将试件需贴片的位置用砂纸除去表面污、锈斑等杂物。砂布磨平后，打出与测量方向成45°交叉条纹，然后用棉球蘸丙酮沿一个方向擦洗干净并等试件表面蒸发干。

3、贴片： 用粘结剂粘贴电阻应变计。

方法一：

砂纸处理后，在构件上需贴应变计方向上用铅笔标出粘贴轴线，并用丙酮擦去粘贴部位的铅笔痕迹。然后一手捏住电阻应变计的引出线（注意应变计有正反面），另一手在电阻应变计背面涂抹上一层薄薄的粘结剂，并立即将电阻应变计按所需位置贴上。然后盖上一张玻璃纸或聚乙烯非极性塑料薄膜），用手指稍加压，挤出多余粘结剂（注意不要使应变计移位），并保持约一分钟，然后轻轻揭开玻璃纸或薄膜，检查应变片粘贴处有无气泡、翘曲或脱胶现象，若有则需重贴。

方法二：

将应变计背面放在干净的玻璃片或塑料片工作面上，小心地在应变计上放一透明胶带纸（一端固定在工作面上，另一端自由），将带应变计的胶带纸按应变片规定位置固定在试件上，并用手指压胶带纸，使应变片位置准确、平整地落到所需位置。然后再提起胶纸一小角度直到应变计及引线完全离开试件表面（此时胶带纸的固定端仍然固定在试件表面，以保证应变计的粘贴位置），此时胶带纸卷成环型，如上图所示。在应变计底面加少量粘结剂，拉起自由端，使胶带纸上应变计对准贴的位置，在手与胶带纸之间隔一层聚乙烯塑料膜。从胶带纸固定端开始用手指挤压胶带纸，并在应变计处施加压力约一分钟，然后慢慢地将胶带从试件表面剥下，检查粘贴质量。

4、贴片质量检查：

（1）外观检查：粘贴是否牢固，位置是否正确，有无气泡等。

（2）电阻值检查：用万用表检测应变片有无短路或断路，并测其电阻值。（应变计的电阻值在粘贴前后应该一致）。

（3）绝缘电阻检查：用兆欧表检查应变计与试件之间的绝缘电阻。（＞20MΩ）

5、电阻应变计的导线连接与固定保护，利用接线端子或其他连接接头将应变计的引出线和导线焊牢，并固定在试件上。

6、作防潮处理：根据工作条件、环境、对防潮可不同的方法。

一般室内工作，短期试验的可用石蜡，黄油等作防潮层，涂在应变片及其接头部位；室外的长期试验等环境较差的可用环氧树脂类粘结剂或704硅胶或其他防潮剂作防潮处理。

实验二  静态电阻应变仪多点测量和各桥路的连接

一、实验目的：

1、熟悉静态电阻应变仪的操作规程；

2、掌握静态电阻应变仪的单点和多点测量的基本原理；

3、学会静态电阻应变仪各种桥路接法；

4、了解温度补偿计的作用；

5、验证各桥路测量值与理论值的关系；

二、实验设备及仪器：

1、静态电阻应变仪

2、等强度梁试件及温度补偿计

3、加载装置

三、实验原理及方法：

1、惠斯登电桥是利用电桥电路测量各桥臂上电阻微量变化的测量装置（一般静态电阻应变仪所采用的电路），电阻应变计受力后变形引起的电阻变化可用利惠斯登电路测出，电阻应变仪直接将电阻的变化以应变的形式表示出来。在4个电阻应变计相同的情况下，电阻应变仪仪表读数ε与各桥臂应变计的应变值εI有如下关系：

ε仪=（ε1-ε2+ε3-ε4）

ε1、ε2、ε3、ε4分别为四桥臂应变计的应变值。所以ε仪根据不同的接桥方式存在着比例关系；

（1）半桥温补方式： 如果应变片R1（贴于试件受拉区，产生拉应变ε1），接于应变仪A、B接线柱上，温度补偿片R2接于B、C接线柱，组成外半桥。应变仪内部的二个固定桥臂电阻（R2、R4），组成另一内半桥，则形成半桥温补。如下图所示。

则有：ε仪=ε1

（2）半桥互补方式： 如果试件（等强度梁梁）上同一截面同一位置的拉压分别贴上R1、R2（贴于受压区，产生压应变ε2），且使R1，接于应变仪A、B接线柱；R2接于应变仪BC接线柱构成外半桥。另外内半桥有为应变仪内的两个电阻组成。如上图所示；

则有：ε仪=2ε1

（3）全桥温补、全桥互补方式：

如果在试件（梁）拉区同一截面同位置贴上应变片R1、R3（贴于拉区产生拉应变ε1和压区压应变ε3）并分别接于应变仪A、B和B、C接线柱上，而温度补偿片（贴在与试件相同材料的，不受载的试件上）分别接到应变仪C、D和D、A接线柱(全桥互补方式时接R2、R4) ，构成全桥温补或全桥互补方式。

则有ε仪=2ε1    或   ε仪=4ε1

实验三  钢梁的集中荷载试验

一、实验目的：

1、学习简支钢梁受弯构件试验的基本原理和方法。

2、检验钢梁的截面应变分布情况。

3、掌握梁试验中挠度、应变的测点布置、测试技术及计算。

4、依据实际材质条件，通过理论计算荷载。

二、实验设备及仪器：

1、钢梁试件

2、加载装置一套；

3、观测挠度设备（百分表、位移传感器等）；

4、应变计和电阻应变仪；

5、钢卷尺等；

三、实验方法及步骤：

1、试验准备工作：

（1）梁的就位：一边固定铰支座，另一边滚动铰支座；

（2）测量尺寸，确定钢梁的型号；

（3）试验荷载的确定：

①根据梁截面尺寸，确定钢梁的型号，查表。

②按试验的加载简图，计算出外加荷载值。

先预载，时间5分钟。

荷载分级，每级一般按20%加载值进行；分5级加至100%。卸载可以适当放大，2～5级完成。

③每级级间控制时间5分钟。

2、具体试验步骤：

（1）试件就位；（为避免支承面翘曲，在钢垫板与支墩，垫板与构件之间应找平）同时支座按简支要求布置；

（2）分配梁的安装；

（3）挠度、应变测点布置，在各测点处安装好仪器设备；

（4）预载：加1级，观察仪器及其他情况是否正常？装置是否安全？各部件接触是否紧密？人员是否到位？起到预演效果；

（5）试记下原始读数，然后卸载再正式试验；

（6）正式加载试验，每级按要求加载，同时记录各仪表的读数；

（7）记录各级荷载下应变变化数值；

（8）卸载。

四、实验结果的整理分析：

1、强度评定：

2、刚度评定：

3、绘制p-f曲线图

4、画出截面应变分布图：

实验四：回弹法检测混凝土强度

- 实验目的：

- 掌握回弹法检测混凝土强度的方法

- 掌握回弹法检测混凝土强度的数据处理

- 评定混凝土强度值。

- 实验仪器设备：

HT-225A型回弹仪、混凝土构件

- 实验方法及步骤：

回弹法检测混凝土强度

- 混凝土表面处理

- 测区划分、确定

- 回弹操作

- 碳化测定

- 计算

- 评定质量

实验一  电阻应变片粘贴技术

实验日期：                        同组人员：

一、实验目的：

二、实验主要仪器：

三、简述实验步骤：

四、思考题：

1、简述实验中贴片、接线、检查等主要贴片的步骤中的注意事项？

2、画出所贴应变计的示意图？

实验二  静态电阻应变仪多点测量和各桥路的连接

实验日期：                        同组人员：

一、实验目的：

二、实验设备：

三、画出实验中半桥、全桥 桥路图及贴片示意图

四、实验步骤：

五、记录结果：（下表）

| 接 法 荷 载 次 数 | 半桥温补 |  |  | 半桥互补 |  |  | 全桥温补 |  |  | 全桥互补 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 N | 10N | 15N | 5 N | 10N | 15N | 5 N | 10N | 15N | 5 N | 10N | 15N |
| 1 | 81 | 162 | 240 | 160 | 321 | 483 | 162 | 322 | 482 | 322 | 644 | 950 |
| 2 | 80 | 161 | 242 | 162 | 322 | 482 | 160 | 321 | 477 | 320 | 641 | 948 |
| 3 | 79 | 160 | 241 | 159 | 320 | 478 | 162 | 323 | 481 | 323 | 646 | 950 |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、思考题：

1、讨论各种接桥方式各自的优缺点？

2、简述各种接桥方式测应变之间的关系？结合理论与实验情况，是否得出相符的结论？

实验三  简支梁的集中荷载试验

实验日期：                        同组人员：

一、实验目的：

二、实验设备、仪器：

三、实验方法及步骤：

四、实验结果评定及分析：

- 外形尺寸：（试件加载简图）

- 荷载的分级情况：详见附表一

3、各测点挠度记录表：详见附表二

4、各应变数据记录表：详见附表三

5、挠度计算：

6、画出M-f图

7、画出截面应变变化图：

五、思考题：

1、实验过程中应注意哪些事项？

实验四：回弹法检测混凝土强度

实验日期：                        同组人员：

一、实验目的：

二、实验设备及仪器：

三、实验方案及操作步骤要点：

- 实验原始数据：

回弹原始数据

五、查表结果：

六、试验结果及思考题：

1、简述回弹法检测混凝土强度试验中的注意事项？

2、简述回弹法检测混凝土强度中测区如何确定的？